# Lastenheft

## Mobile, offlinefähige Mietkasse für Vereine

Dokumentversion: 1.0
Zielplattform: Raspberry Pi 5
Zielgruppe: Vereine, Vereinsfeste, Veranstaltungen, Bewirtungen und ähnliche zeitlich begrenzte Verkaufsstellen
Dokumentzweck: Verbindliche Spezifikation für die spätere Umsetzung durch eine Programmier-KI oder ein Entwicklerteam
Programmiersprache: In diesem Lastenheft wird noch kein Programmcode festgelegt oder erzeugt.

# 1. Projektziel

Es soll ein modernes, einfach bedienbares und offlinefähiges Kassensystem entwickelt werden, das auf einem Raspberry Pi 5 betrieben wird.

Das System soll insbesondere für Vereine geeignet sein, die bei Veranstaltungen Getränke, Speisen, Eintrittskarten oder sonstige Artikel verkaufen.

Die Kasse soll:

- vollständig über einen Touchscreen bedienbar sein,

- ohne dauerhafte Internetverbindung funktionieren,

- Artikel, Kategorien, Preise und Pfandregeln verwalten,

- Pfand automatisch zum Verkauf hinzufügen,

- Pfandrückgaben erfassen,

- Verkäufe dauerhaft in einer lokalen Datenbank speichern,

- nach jedem Bezahlvorgang die Kassenschublade öffnen,

- für jeden verkauften Artikel ein separates Artikelticket drucken und schneiden,

- optional einen zusammenfassenden Kundenbeleg drucken,

- Tages- und Veranstaltungsauswertungen bereitstellen,

- Daten als CSV- und Excel-Dateien exportieren,

- Exporte und Backups auf einen USB-Stick schreiben,

- mehrere Vereins- und Veranstaltungsprofile unterstützen,

- auf einen späteren rechtskonformen Betrieb mit TSE und DSFinV-K vorbereitet sein.

Das Kassensystem soll nach dem Einschalten automatisch starten und direkt die Kassenoberfläche anzeigen. Der normale Bediener soll keinen Zugriff auf den Linux-Desktop benötigen.

# 2. Begriffsdefinitionen

## 2.1 Artikel

Ein verkaufbares Produkt oder eine verkaufbare Leistung, beispielsweise:

- Cola

- Wasser

- Bier

- Pommes

- Rote Wurst

- Kuchen

- Eintritt

- Wertmarke

## 2.2 Pfandart

Eine konfigurierbare Pfanddefinition, beispielsweise:

- Becherpfand

- Flaschenpfand

- Kistenpfand

- Geschirrpfand

- Glas-Pfand

- individuelles Artikelpfand

## 2.3 Verkaufsvorgang

Ein abgeschlossener Einkauf, der aus einem oder mehreren Artikeln, Pfandpositionen, Zahlungen und gegebenenfalls Rabatten oder Stornos besteht.

## 2.4 Verkaufsposition

Eine Zeile innerhalb eines Verkaufsvorgangs, beispielsweise:

- 2 × Cola zu je 2,50 Euro

- 2 × Flaschenpfand zu je 1,00 Euro

- 1 × Pommes zu 4,00 Euro

## 2.5 Artikelticket

Ein kleiner, separat gedruckter und geschnittener Abschnitt für einen verkauften Artikel. Das Artikelticket kann beispielsweise für die Ausgabe von Essen oder Getränken verwendet werden.

## 2.6 Kundenbeleg

Ein zusammenfassender Beleg über den vollständigen Verkaufsvorgang. Dieser ist vom Artikelticket zu unterscheiden.

## 2.7 Kassenprofil

Eine vollständige Konfiguration für einen Verein oder eine Veranstaltung. Das Profil enthält unter anderem:

- Vereinsdaten

- Veranstaltungsdaten

- Artikel

- Preise

- Kategorien

- Pfandregeln

- Druckeinstellungen

- Zahlungsmethoden

- Benutzer

- Exportoptionen

## 2.8 Kassen-Sitzung

Der Zeitraum zwischen dem Öffnen und dem Abschließen einer Kasse. Eine Sitzung besitzt einen Anfangsbestand, alle zugehörigen Verkäufe und einen Kassenabschluss.

# 3. Verbindlichkeit der Anforderungen

Die Anforderungen werden mit folgenden Prioritäten gekennzeichnet:

- MUSS: zwingend erforderlich

- SOLL: sollte umgesetzt werden, sofern kein technischer Grund dagegenspricht

- KANN: optionale oder spätere Erweiterung

Eine Programmier-KI darf MUSS-Anforderungen nicht eigenständig entfernen, vereinfachen oder durch ein anderes Verhalten ersetzen.

Abweichungen müssen vor der Umsetzung dokumentiert und begründet werden.

# 4. Systemumgebung

## 4.1 Zielhardware

Das System soll für folgende Hardware ausgelegt werden:

- Raspberry Pi 5 mit mindestens 4 GB RAM

- Raspberry Pi OS 64 Bit

- NVMe-SSD als primärer Datenspeicher

- Touchscreen mit ungefähr 10 Zoll

- NetumScan NS-8360L oder kompatibler ESC/POS-Drucker

- 80-mm-Thermopapier

- Kassenschublade, angeschlossen am Bondrucker

- USB-Stick für Export und Backup

- optional USB-Barcodescanner

- optional unterbrechungsfreie Stromversorgung

- optional Netzwerkverbindung über Ethernet oder WLAN

## 4.2 Drucker

Als zunächst vorgesehener Drucker wird verwendet:

NetumScan NS-8360L

Vorgesehene Eigenschaften:

- USB-Schnittstelle

- Ethernet-Schnittstelle

- ESC/POS-Unterstützung

- 80-mm-Thermopapier

- ungefähr 72 mm nutzbare Druckbreite

- automatische Schneideeinheit

- Kassenschubladenanschluss

- Linux-Kompatibilität

Die konkrete Geräteerkennung, Hersteller-ID, Produkt-ID, Netzwerkkommunikation, Schneidefunktion und Schubladenansteuerung müssen vor dem produktiven Einsatz auf dem tatsächlichen Gerät getestet werden.

## 4.3 Betriebsart

Das Kassensystem muss vollständig lokal und offline funktionieren.

Eine Internetverbindung darf nicht erforderlich sein für:

- Anmeldung

- Artikelanzeige

- Verkauf

- Pfandberechnung

- Bezahlung

- Bondruck

- Öffnung der Kassenschublade

- Tagesabschluss

- Auswertung

- USB-Export

- lokales Backup

Optionale Cloudfunktionen dürfen den lokalen Kassenbetrieb nicht blockieren.

# 5. Empfohlene Softwarearchitektur

## 5.1 Frontend

Das Frontend soll als moderne lokale Webanwendung umgesetzt werden.

Empfohlene Technologien:

- React

- TypeScript

- Vite

- geeignete Touch-UI-Komponentenbibliothek

- Chromium im Kioskmodus

Das Frontend darf keine direkten Schreibzugriffe auf die Datenbank besitzen.

## 5.2 Backend

Das Backend soll die gesamte Geschäftslogik enthalten.

Empfohlene Technologien:

- Python

- FastAPI

- SQLAlchemy oder vergleichbare Datenbankschicht

- Alembic oder vergleichbares Migrationssystem

- OpenPyXL für Excel-Exporte

- eigener ESC/POS-Druckdienst

Das Backend ist verantwortlich für:

- Benutzeranmeldung

- Rechteprüfung

- Artikelverwaltung

- Preisberechnung

- Pfandberechnung

- Verkaufstransaktionen

- Stornos

- Pfandrückgaben

- Datenbankzugriffe

- Druckaufträge

- Kassenschubladensteuerung

- Auswertungen

- Exporte

- Backups

- Protokollierung

- spätere TSE-Anbindung

## 5.3 Datenbank

Für eine einzelne Kasse soll SQLite verwendet werden.

Anforderungen:

- Speicherung auf der internen NVMe-SSD

- aktivierte Fremdschlüssel

- Verwendung von Datenbanktransaktionen

- WAL-Modus

- automatische Datenbankmigrationen

- regelmäßige Integritätsprüfung

- regelmäßige Backups

- keine Speicherung primärer Kassendaten auf dem USB-Stick

Geldbeträge dürfen niemals als binäre Gleitkommazahlen gespeichert oder berechnet werden.

Zulässige Varianten:

- ganzzahlige Centbeträge

- geeigneter Decimal-Datentyp

Beispiel:

- 2,50 Euro werden intern als 250 Cent gespeichert.

## 5.4 Systemdienste

Folgende Komponenten sollen als automatisch startende Systemdienste betrieben werden:

- Backend

- Frontend-Webserver

- Chromium-Kiosk

- Druckdienst

- USB-Exportdienst

- Backupdienst

- Systemüberwachung

Bei einem Fehler soll der betroffene Dienst automatisch neu gestartet werden.

# 6. Benutzerrollen

## 6.1 Bediener

Der Bediener darf:

- Artikel verkaufen

- Artikelmengen verändern

- Zahlungen abschließen

- Pfandrückgaben erfassen

- einen laufenden Warenkorb leeren

- den Druckstatus sehen

- einen fehlgeschlagenen Druck erneut anstoßen, sofern dies freigegeben ist

Der Bediener darf nicht:

- Preise verändern

- Artikel löschen

- abgeschlossene Verkäufe verändern

- Kassenabschlüsse löschen

- Systemeinstellungen ändern

- Datenbankbackups löschen

## 6.2 Administrator

Der Administrator darf zusätzlich:

- Artikel verwalten

- Kategorien verwalten

- Pfandarten verwalten

- Preise ändern

- Druckvorlagen ändern

- Zahlungsmethoden verwalten

- Stornos durchführen

- Kassenprofile verwalten

- Exporte durchführen

- Backups erstellen

- Druckereinstellungen ändern

- Kassenschublade manuell öffnen

- Benutzer und PINs verwalten

- Auswertungen anzeigen

- Kassenabschlüsse durchführen

## 6.3 Servicetechniker

Der Servicetechniker darf zusätzlich:

- Hardwarediagnosen öffnen

- Drucker testen

- Schubladenimpuls testen

- USB-Geräte anzeigen

- Netzwerkverbindung konfigurieren

- Logdateien einsehen

- Datenbankintegrität prüfen

- Backup wiederherstellen

- Softwareversion und Systeminformationen anzeigen

## 6.4 Authentifizierung

Die Anmeldung soll über eine numerische PIN erfolgen.

Anforderungen:

- jede Person erhält eine eigene PIN,

- PINs dürfen nicht im Klartext gespeichert werden,

- administrative Funktionen verlangen mindestens Administratorrechte,

- eine automatische Sperre nach konfigurierbarer Inaktivität soll möglich sein,

- fehlgeschlagene Anmeldeversuche sollen protokolliert werden.

# 7. Kassenprofile und Veranstaltungen

## 7.1 Kassenprofil

Das System muss mehrere Kassenprofile verwalten können.

Ein Kassenprofil enthält mindestens:

- Profilname

- Vereinsname

- Vereinslogo

- Anschrift

- optionale Kontaktdaten

- Bonkopf

- Bonfuß

- Währung

- Steuereinstellungen

- Artikel

- Kategorien

- Pfandarten

- Zahlungsmethoden

- Druckeinstellungen

- Kassenschubladeneinstellungen

- Exportoptionen

- Benutzerzuordnungen

## 7.2 Veranstaltung

Innerhalb eines Kassenprofils können Veranstaltungen angelegt werden.

Daten einer Veranstaltung:

- Veranstaltungs-ID

- Name

- Beschreibung

- Beginn

- Ende

- Veranstaltungsort

- verantwortlicher Verein

- aktives Artikelsortiment

- aktive Preise

- Pfand aktiviert oder deaktiviert

- erlaubte Zahlungsmethoden

- Bonkopf

- optional eigenes Logo

- Status: geplant, aktiv, abgeschlossen oder archiviert

## 7.3 Einrichtungsassistent

Das System soll einen Einrichtungsassistenten anbieten.

Schritte:

- Verein auswählen oder anlegen

- Veranstaltung anlegen

- Artikelset auswählen

- Preise kontrollieren

- Pfand aktivieren oder deaktivieren

- Zahlungsmethoden auswählen

- Drucker testen

- Kassenschublade testen

- Anfangsbestand festlegen

- Kasse öffnen

Die Kasse darf erst geöffnet werden, wenn alle zwingenden Prüfungen erfolgreich abgeschlossen wurden oder ein Administrator die Abweichung bestätigt hat.

# 8. Artikelverwaltung

## 8.1 Artikeldaten

Jeder Artikel muss über die Benutzeroberfläche angelegt und bearbeitet werden können.

Pflichtfelder:

- eindeutige interne ID

- Artikelname

- Verkaufspreis

- Kategorie

- aktiv oder inaktiv

- Sortierreihenfolge

- Pfandregel

- Artikelticket-Einstellung

Optionale Felder:

- Kurzname

- Beschreibung

- Farbe

- Symbol

- Bild

- Barcode

- Steuersatz

- Artikelnummer

- Ausgabeort

- Druckerzuordnung

- variable Preisangabe

- Mindestalterhinweis

- Lagerbestand

- Mindestbestand

- interne Notiz

## 8.2 Artikelstatus

Artikel dürfen nicht physisch gelöscht werden, sobald sie Bestandteil eines abgeschlossenen Verkaufs waren.

Stattdessen müssen sie deaktiviert oder archiviert werden.

## 8.3 Artikelkopie

Ein Administrator soll einen vorhandenen Artikel kopieren können.

Dabei werden alle Einstellungen übernommen, außer:

- interne ID

- Artikelnummer, sofern eindeutig

- Barcode, sofern eindeutig

## 8.4 Artikelreihenfolge

Die Reihenfolge der Artikelbuttons muss per Drag-and-drop oder über Positionswerte anpassbar sein.

## 8.5 Schnelländerungen

Im Adminbereich sollen mehrere Artikel gesammelt bearbeitet werden können, beispielsweise:

- Preis um einen festen Betrag erhöhen

- Kategorie ändern

- Pfandart zuordnen

- Artikel aktivieren oder deaktivieren

- Artikelticket aktivieren oder deaktivieren

# 9. Kategorien

Kategorien müssen vollständig über die Benutzeroberfläche verwaltbar sein.

Felder:

- Name

- Farbe

- Symbol

- Sortierreihenfolge

- aktiv oder inaktiv

Beispiele:

- Getränke

- Essen

- Kaffee und Kuchen

- Eintritt

- Sonstiges

- Pfandrückgabe

Die Kategorieauswahl soll im Verkaufsbildschirm jederzeit sichtbar oder mit einem einzigen Antippen erreichbar sein.

# 10. Pfandsystem

## 10.1 Grundprinzip

Pfand darf nicht lediglich als Textzusatz zum Artikel gespeichert werden.

Pfand muss als eigenständige, auswertbare Buchungsposition behandelt werden.

Das System unterscheidet:

- Pfandverkauf beziehungsweise Pfandausgabe

- Pfandrückgabe

- Pfandstorno

- Pfanddifferenz

## 10.2 Globale Pfandaktivierung

Pfand muss für jedes Kassenprofil und für jede Veranstaltung über die Benutzeroberfläche aktiviert oder deaktiviert werden können.

Mögliche Einstellungen:

- Pfand vollständig aktiviert

- Pfand vollständig deaktiviert

- nur bestimmte Pfandarten aktiv

- Pfandrückgabe erlaubt

- Pfandrückgabe gesperrt

- Pfandrückgabe nur mit Administrator-PIN

- gemischter Warenkorb aus Verkauf und Pfandrückgabe erlaubt oder nicht erlaubt

Wird Pfand global deaktiviert, dürfen Artikelpreise und Artikel selbst unverändert bleiben. Es wird lediglich keine automatische Pfandposition ergänzt.

## 10.3 Pfandarten

Administratoren müssen beliebig viele Pfandarten anlegen können.

Felder einer Pfandart:

- eindeutige ID

- Name

- Kurzname

- Pfandbetrag

- Farbe

- Symbol

- aktiv oder inaktiv

- Rückgabe erlaubt

- Artikelticket drucken: ja oder nein

- Steuereinstellung

- Sortierreihenfolge

- Beschreibung

- optional maximale Rückgabemenge pro Vorgang

Beispiele:

| Pfandart | Betrag |
| --- | --- |
| Flaschenpfand | 1,00 € |
| Becherpfand | 2,00 € |
| Geschirrpfand | 3,00 € |
| Kistenpfand | 5,00 € |

Die Beträge sind nur Beispiele und müssen vollständig über die Benutzeroberfläche änderbar sein.

## 10.4 Zuordnung zum Artikel

Ein Artikel kann:

- keine Pfandart besitzen,

- genau eine Pfandart besitzen,

- mehrere Pfandarten besitzen.

Jede Zuordnung enthält:

- Pfandart

- Anzahl Pfandeinheiten pro verkaufter Artikeleinheit

- automatische Hinzufügung aktiviert oder deaktiviert

- optional abweichender Pfandbetrag

- gültig ab

- optional gültig bis

Beispiel:

Artikel: Getränkekiste
Pfandzuordnung:

- 1 × Kistenpfand

- 12 × Flaschenpfand

## 10.5 Automatische Pfandberechnung

Wird ein pfandpflichtiger Artikel in den Warenkorb gelegt, muss das zugeordnete Pfand automatisch ergänzt werden.

Beispiel:

- 2 × Cola

- Pfandzuordnung pro Cola: 1 × Flaschenpfand

Ergebnis:

- 2 × Cola

- 2 × Flaschenpfand

Wird die Artikelmenge verändert, muss die Pfandmenge automatisch angepasst werden.

Wird der Artikel vollständig entfernt, muss auch das automatisch erzeugte Pfand entfernt werden.

## 10.6 Manuelles Pfand

Ein Administrator kann festlegen, ob Bediener Pfandpositionen manuell verändern dürfen.

Optionen:

- nicht erlaubt

- Mengenänderung erlaubt

- Pfand entfernen erlaubt

- freie Pfandposition erlaubt

- nur nach Administrator-PIN

Automatisch erzeugtes und manuell hinzugefügtes Pfand müssen intern unterscheidbar sein.

## 10.7 Pfandrückgabe

Es muss eine eigene, touchfreundliche Pfandrückgabeansicht geben.

Für jede rückgabefähige Pfandart wird ein großer Button dargestellt.

Beispiel:

- Flasche zurück: −1,00 Euro

- Becher zurück: −2,00 Euro

- Geschirr zurück: −3,00 Euro

Eine Pfandrückgabe wird als eigener Geschäftsvorgang oder als eindeutig gekennzeichneter Teil eines gemischten Vorgangs gespeichert.

Pfandrückgaben dürfen nicht durch nachträgliches Verändern eines alten Verkaufs umgesetzt werden.

## 10.8 Pfandbilanz

Das System muss mindestens folgende Werte auswerten:

- ausgegebenes Pfand nach Pfandart

- zurückgenommenes Pfand nach Pfandart

- Betrag des ausgegebenen Pfands

- Betrag des zurückgenommenen Pfands

- Differenzbetrag

- Anzahl offener Pfandeinheiten als rechnerische Differenz

- Pfandstornos

Die rechnerische Differenz ist keine personenbezogene Zuordnung und muss entsprechend bezeichnet werden.

## 10.9 Pfand und Artikeltickets

Pfandpositionen erzeugen standardmäßig keine eigenen Artikeltickets.

Diese Einstellung muss pro Pfandart über die Benutzeroberfläche geändert werden können.

# 11. Verkaufsoberfläche

## 11.1 Grundaufbau

Die Verkaufsansicht soll mindestens aus folgenden Bereichen bestehen:

### Kopfzeile

- Vereins- oder Veranstaltungsname

- angemeldeter Bediener

- aktuelle Uhrzeit

- Druckerstatus

- Kassenschubladenstatus, sofern ermittelbar

- USB-Status

- Netzwerkstatus

- Button für Sperren oder Benutzerwechsel

### Artikelauswahl

- Kategorien

- große Artikelbuttons

- Artikelname

- Preis

- optional Bild oder Symbol

- visuelle Kennzeichnung pfandpflichtiger Artikel

### Warenkorb

- Artikelname

- Menge

- Einzelpreis

- Gesamtpreis

- zugeordnetes Pfand

- Plus- und Minusbuttons

- Entfernen-Funktion

- Zwischensumme

- Pfandsumme

- Gesamtsumme

### Aktionsbereich

- Warenkorb leeren

- Pfandrückgabe

- Barzahlung

- Kartenzahlung

- weitere Zahlungsmethoden

- Bezahlen

- optional gegebener Betrag

- Rückgeldanzeige

## 11.2 Bedienkonzept

Die normale Bedienung muss mit möglichst wenigen Schritten möglich sein.

Zielablauf:

- Artikel antippen

- gegebenenfalls weitere Artikel antippen

- Zahlungsmethode auswählen

- „Bezahlen“ antippen

- Kassenschublade öffnet sich

- Artikeltickets werden gedruckt und jeweils geschnitten

- optional wird ein Kundenbeleg gedruckt

- Oberfläche wird für den nächsten Verkauf zurückgesetzt

## 11.3 Touchanforderungen

- zentrale Buttons mindestens ungefähr 48 × 48 Pixel

- wichtige Artikelbuttons deutlich größer

- keine Funktionen, die ausschließlich per Hover erreichbar sind

- keine zwingende Texteingabe beim normalen Verkauf

- gut lesbare Schrift

- hoher Kontrast

- klare Bestätigungs- und Fehlermeldungen

- keine dicht gedrängten Tabellen in der Verkaufsansicht

## 11.4 Warenkorbänderung

Vor dem Bezahlen darf der Bediener:

- Menge erhöhen

- Menge verringern

- Position entfernen

- Warenkorb leeren

- Zahlungsmethode ändern

Nach dem erfolgreichen Abschluss darf der Verkauf nicht mehr verändert werden.

# 12. Zahlungen

## 12.1 Zahlungsmethoden

Zahlungsmethoden müssen über die Benutzeroberfläche verwaltbar sein.

Mögliche Zahlungsmethoden:

- Bar

- Karte

- Gutschein

- Verrechnung

- Kostenfrei

- Sonstige

Felder:

- Name

- Kurzname

- Farbe

- Symbol

- aktiv oder inaktiv

- Sortierreihenfolge

- Kassenschublade öffnen: ja oder nein

- Rückgeldberechnung: ja oder nein

- negative Zahlungen erlaubt: ja oder nein

## 12.2 Barzahlung

Bei Barzahlung kann der Bediener optional den gegebenen Betrag eingeben.

Das System berechnet:

- Gesamtbetrag

- gegebenen Betrag

- Rückgeld

Der Verkauf darf nicht abgeschlossen werden, wenn der gegebene Betrag kleiner als der zu zahlende Betrag ist, außer ein Administrator erlaubt Teilzahlungen.

## 12.3 Teilzahlungen

Teilzahlungen sind für die erste Version nicht zwingend erforderlich.

Die Datenstruktur soll sie jedoch später ermöglichen.

## 12.4 Bezahlvorgang

Beim Antippen von „Bezahlen“ muss folgender Ablauf stattfinden:

- Warenkorb validieren

- Preise erneut serverseitig berechnen

- Pfand erneut serverseitig berechnen

- Berechtigungen prüfen

- eindeutige Transaktionsnummer erzeugen

- Verkauf dauerhaft und atomar speichern

- gegebenenfalls TSE-Transaktion abschließen

- Kassenschublade auslösen

- Druckaufträge erzeugen

- Benutzeroberfläche über den erfolgreichen Abschluss informieren

- neuen leeren Warenkorb öffnen

Die Kassenschublade soll technisch erst nach der erfolgreichen Speicherung geöffnet werden. Dadurch wird verhindert, dass sich die Schublade öffnet, obwohl der Verkauf aufgrund eines Fehlers nicht gespeichert wurde.

Für den Bediener erfolgt dies weiterhin unmittelbar nach dem Antippen von „Bezahlen“.

## 12.5 Mehrfachbetätigung

Der Bezahlbutton muss nach dem ersten Antippen sofort gesperrt werden.

Doppelte Verkäufe durch:

- Doppeltippen

- langsame Netzwerkantwort

- erneutes Laden

- Browser-Zurück

- wiederholte API-Anfrage

müssen technisch verhindert werden.

Jeder Abschluss benötigt dafür einen eindeutigen Idempotenzschlüssel.

# 13. Kassenschublade

## 13.1 Anschluss

Die Kassenschublade wird über den dafür vorgesehenen Anschluss des Bondruckers angesteuert.

Der Raspberry Pi steuert die Schublade nicht direkt über seine GPIO-Pins an.

## 13.2 Automatische Öffnung

Die Kassenschublade muss bei einem erfolgreich abgeschlossenen Bezahlvorgang automatisch geöffnet werden, sofern dies für die gewählte Zahlungsmethode aktiviert ist.

Standardverhalten:

- Barzahlung: Schublade öffnen

- Barauszahlung bei Pfandrückgabe: Schublade öffnen

- Kartenzahlung: konfigurierbar

- kostenfreier Vorgang: standardmäßig nicht öffnen

- Storno mit Barauszahlung: öffnen

## 13.3 Konfiguration über die Benutzeroberfläche

Folgende Werte müssen im Servicebereich einstellbar sein:

- Schubladenfunktion aktiviert oder deaktiviert

- Schubladenanschluss beziehungsweise Pin

- ESC/POS-Befehlsvariante

- Pulsdauer

- Pausendauer

- Öffnung pro Zahlungsmethode

- Öffnung bei Pfandrückgabe

- Öffnung bei Storno

- maximale Wiederholungsversuche

- Testbutton „Kassenschublade öffnen“

Die Standardeinstellungen dürfen erst nach einem erfolgreichen Hardwaretest als produktiv markiert werden.

## 13.4 Sicherheit

Die Schublade darf pro Verkauf nur einmal automatisch ausgelöst werden.

Ein erneuter Bondruck darf die Schublade nicht erneut öffnen.

Eine manuelle Öffnung muss:

- mindestens Administratorrechte verlangen,

- mit Benutzer und Zeitpunkt protokolliert werden,

- optional die Eingabe eines Grundes verlangen.

## 13.5 Fehlerverhalten

Kann die Kassenschublade nicht geöffnet werden:

- bleibt der Verkauf gespeichert,

- erscheint eine deutliche Fehlermeldung,

- wird der Fehler protokolliert,

- kann ein Administrator einen erneuten Öffnungsimpuls auslösen,

- darf kein zweiter Verkauf erzeugt werden.

# 14. Druckkonzept

## 14.1 Trennung der Druckarten

Das System unterscheidet mindestens:

- Artikelticket

- Kundenbeleg

- Tagesabschluss

- Stornobeleg

- Pfandrückgabebeleg

- Testseite

- Nachdruck

## 14.2 Artikeltickets

Für jeden verkauften Artikel muss ein separater Abschnitt gedruckt und anschließend geschnitten werden.

Pfandpositionen erzeugen standardmäßig kein Artikelticket.

### Standardmodus

Der Standardmodus lautet:

Ein Artikelticket pro verkaufter Artikeleinheit.

Beispielverkauf:

- 2 × Cola

- 1 × Pommes

- 2 × Flaschenpfand

Erzeugte Artikeltickets:

- Cola – Ticket 1 von 2

- Cola – Ticket 2 von 2

- Pommes – Ticket 1 von 1

Es werden standardmäßig keine separaten Tickets für die beiden Pfandpositionen erzeugt.

## 14.3 Konfigurierbarer Ticketmodus

Für jeden Artikel muss über die Benutzeroberfläche ein Druckmodus einstellbar sein:

- Pro Stück: jede Artikeleinheit erhält ein eigenes Ticket

- Pro Position: eine Warenkorbposition erhält ein Ticket mit Gesamtmenge

- Kein Artikelticket: Artikel erscheint nur auf dem Kundenbeleg

- Benutzerdefinierte Anzahl: optionale spätere Erweiterung

Beispiele:

| Menge | Modus | Tickets |
| --- | --- | --- |
| 3 | Pro Stück | 3 Tickets |
| 3 | Pro Position | 1 Ticket mit „3 × Artikel“ |
| 3 | Kein Artikelticket | 0 Tickets |

## 14.4 Inhalt eines Artikeltickets

Der Ticketinhalt muss über die Benutzeroberfläche konfigurierbar sein.

Mögliche Felder:

- Vereinslogo

- Vereinsname

- Veranstaltungsname

- Artikelname

- Kurzname

- Menge

- Einzelpreis

- Bestellnummer

- Verkaufsnummer

- Ticketnummer innerhalb des Verkaufs

- „Ticket 1 von 3“

- Ausgabeort

- Bediener

- Verkaufszeit

- Datum

- Kundennotiz

- interne Notiz

- QR-Code

- Barcode

- Trennlinie

- Freitext

- Hinweis wie „BEZAHLT“

Der Artikelname soll standardmäßig besonders groß und fett dargestellt werden.

## 14.5 Druckreihenfolge

Die Artikeltickets werden in einer zusammenhängenden Druckgruppe verarbeitet.

Innerhalb eines Verkaufsvorgangs dürfen sich keine Tickets eines anderen Verkaufs dazwischenmischen.

Beispiel:

Verkauf 1001:

Ticket Cola

Schnitt

Ticket Cola

Schnitt

Ticket Pommes

Schnitt

Erst danach Verkauf 1002.

## 14.6 Schneidefunktion

Nach jedem Artikelticket muss ein Schneidebefehl ausgeführt werden.

Für den vorgesehenen NetumScan-Drucker ist zunächst ein ESC/POS-Teilschnitt einzuplanen.

Die Schnittart muss im Servicebereich einstellbar sein:

- Teilschnitt

- Vollschnitt, falls vom Drucker unterstützt

- kein Schnitt

- herstellerspezifischer Befehl

Zusätzlich einstellbar:

- Papiertransport vor dem Schnitt

- Anzahl Leerzeilen

- Abstand in Millimetern oder Druckereinheiten

- Pause nach dem Schnitt

- maximale Schnittwiederholungen

Ein Schneidefehler darf den gespeicherten Verkauf nicht rückgängig machen.

## 14.7 Kundenbeleg

Zusätzlich zu den Artikeltickets muss ein zusammenfassender Kundenbeleg unterstützt werden.

Konfigurationsmöglichkeiten:

- immer drucken

- nie drucken

- Bediener vor dem Bezahlen fragen

- nur auf Wunsch nach dem Bezahlen drucken

- nur ab bestimmtem Betrag drucken

- elektronischen Beleg vorbereiten

Der Kundenbeleg enthält mindestens:

- Verein

- Veranstaltung

- Belegnummer

- Datum und Uhrzeit

- Artikelpositionen

- Mengen

- Einzelpreise

- Pfandpositionen

- Gesamtbetrag

- Zahlungsmethode

- gegebenenfalls Rückgeld

- gegebenenfalls Steuerinformationen

- gegebenenfalls TSE-Informationen

- Kennzeichnung bei Nachdruck

## 14.8 Reihenfolge der Ausdrucke

Die Druckreihenfolge muss konfigurierbar sein.

Mögliche Varianten:

- zuerst Kundenbeleg, danach Artikeltickets

- zuerst Artikeltickets, danach Kundenbeleg

- nur Artikeltickets

- nur Kundenbeleg

Standard:

- Kassenschublade öffnen

- Artikeltickets drucken und jeweils schneiden

- optional Kundenbeleg drucken und schneiden

## 14.9 Nachdruck

Ein fehlgeschlagener Druck muss erneut ausgeführt werden können.

Ein Nachdruck muss:

- auf demselben Verkauf basieren,

- keinen neuen Verkauf erzeugen,

- keine neue Zahlung erzeugen,

- die Kassenschublade nicht erneut öffnen,

- als Nachdruck gekennzeichnet werden,

- mit Benutzer und Zeitpunkt protokolliert werden.

Administratoren müssen auswählen können:

- alle Artikeltickets erneut drucken

- nur ein bestimmtes Artikelticket drucken

- Kundenbeleg erneut drucken

- Stornobeleg erneut drucken

## 14.10 Druckwarteschlange

Jeder Druckauftrag besitzt mindestens:

- Druckauftrags-ID

- Verkauf-ID

- Dokumenttyp

- Erstellungszeit

- Drucker

- Reihenfolge

- Status

- Anzahl Versuche

- letzte Fehlermeldung

- erfolgreich gedruckt am

- Nachdruckkennzeichnung

Statuswerte:

- ausstehend

- wird gedruckt

- erfolgreich

- fehlgeschlagen

- pausiert

- abgebrochen

- manuell bestätigt

## 14.11 Druckerstatus

Die Oberfläche soll nach Möglichkeit anzeigen:

- Drucker erreichbar

- Drucker nicht erreichbar

- Papier fehlt

- Abdeckung offen

- Druckerfehler

- Druckauftrag wartet

- Druckauftrag fehlgeschlagen

Falls der Drucker bestimmte Statusinformationen nicht zuverlässig liefert, muss die Oberfläche zwischen „bestätigt“ und „Status unbekannt“ unterscheiden.

# 15. Druckvorlageneditor

## 15.1 Allgemeines

Druckvorlagen sollen möglichst vollständig über die Benutzeroberfläche angepasst werden können.

Es dürfen keine Programmänderungen notwendig sein, um einfache Änderungen vorzunehmen.

## 15.2 Vorlagentypen

- Artikelticket

- Kundenbeleg

- Pfandrückgabebeleg

- Stornobeleg

- Tagesabschluss

- Testseite

## 15.3 Bearbeitbare Elemente

- Text

- dynamisches Datenfeld

- Logo

- QR-Code

- Barcode

- Leerzeile

- Trennlinie

- Ausrichtung

- Schriftgröße

- Fett

- Unterstrichen

- doppelte Breite

- doppelte Höhe

- Papiertransport

- Schnitt

- bedingte Anzeige

## 15.4 Vorschau

Der Editor soll eine realistische Vorschau für 80-mm-Papier darstellen.

Die Vorschau muss die nutzbare Druckbreite des Druckers berücksichtigen.

## 15.5 Testdruck

Jede Vorlage benötigt einen Button „Testdruck“.

Der Testdruck darf:

- keinen Verkauf erzeugen,

- keine Umsätze verändern,

- die Kassenschublade nicht öffnen,

- deutlich als Testdruck gekennzeichnet sein.

# 16. Verkaufsdaten und Unveränderbarkeit

## 16.1 Momentaufnahmen

Bei jedem Verkauf müssen folgende Daten als unveränderbare Momentaufnahme gespeichert werden:

- Artikelname

- Artikelnummer

- Einzelpreis

- Steuersatz

- Pfandart

- Pfandbetrag

- Menge

- Rabatt

- Gesamtbetrag

- Druckeinstellung

- Veranstaltung

- Bediener

Spätere Änderungen am Artikel dürfen alte Verkäufe nicht verändern.

## 16.2 Abgeschlossene Verkäufe

Ein abgeschlossener Verkauf darf nicht:

- bearbeitet,

- überschrieben,

- gelöscht,

- nachträglich umsortiert

werden.

Fehler werden ausschließlich durch:

- Storno

- Gegenbuchung

- Rückgabe

- Korrekturvorgang

berichtigt.

## 16.3 Audit-Log

Administrative und finanzielle Änderungen müssen protokolliert werden.

Mindestens:

- Zeitpunkt

- Benutzer

- Aktion

- betroffener Datensatz

- vorheriger Wert

- neuer Wert

- optional Begründung

- Gerät beziehungsweise Sitzung

# 17. Storno

## 17.1 Stornoarten

- vollständiger Verkaufstorno

- Teilstorno einzelner Positionen

- Fehlbon

- Pfandstorno

- Rückzahlung

## 17.2 Berechtigung

Stornos benötigen standardmäßig eine Administrator-PIN.

Optional kann ein Stornolimit für Bediener eingerichtet werden.

## 17.3 Stornobeleg

Ein Storno erzeugt:

- einen neuen Gegenbuchungsvorgang,

- eine Verknüpfung zum ursprünglichen Verkauf,

- eine eigene Transaktionsnummer,

- einen Stornobeleg,

- einen Audit-Log-Eintrag.

Der ursprüngliche Verkauf bleibt unverändert erhalten.

## 17.4 Artikeltickets bei Storno

Es muss konfigurierbar sein, ob für stornierte Artikel ein separates Stornoticket für die Ausgabestelle gedruckt wird.

# 18. Kassenöffnung und Kassenabschluss

## 18.1 Kassenöffnung

Vor Verkaufsbeginn werden erfasst:

- Veranstaltung

- Bediener

- Startzeit

- Bargeld-Anfangsbestand

- optionale Stückelung

- Druckertest

- Schubladentest

- optional Bemerkung

Es darf pro Gerät standardmäßig nur eine aktive Kassen-Sitzung geben.

## 18.2 Kassenabschluss

Der Kassenabschluss enthält:

- Beginn der Sitzung

- Ende der Sitzung

- Anfangsbestand

- Barumsatz

- Kartenumsatz

- sonstige Zahlungen

- Pfandausgaben

- Pfandrückgaben

- Stornos

- Barauszahlungen

- erwarteter Bargeldbestand

- gezählter Bargeldbestand

- Kassendifferenz

- Bediener

- Abschlussbenutzer

- Bemerkung

## 18.3 Zählhilfe

Die Oberfläche soll eine optionale Zählhilfe für Münzen und Scheine anbieten.

Beispiele:

- Anzahl 50-Euro-Scheine

- Anzahl 20-Euro-Scheine

- Anzahl 2-Euro-Münzen

- Anzahl 1-Euro-Münzen

Der Gesamtbetrag wird automatisch berechnet.

## 18.4 Abschlussstatus

- offen

- wird abgeschlossen

- abgeschlossen

- wiedereröffnet

- archiviert

Eine Wiedereröffnung darf nur durch einen Administrator erfolgen und muss protokolliert werden.

# 19. Auswertungen

## 19.1 Tagesauswertung

Das System muss mindestens anzeigen:

- Gesamtumsatz

- Umsatz ohne Pfand

- Pfandumsatz

- Pfandrückgaben

- Nettopfanddifferenz

- Umsatz nach Zahlungsmethode

- Umsatz nach Artikel

- Umsatz nach Kategorie

- verkaufte Menge pro Artikel

- Anzahl Verkäufe

- durchschnittlicher Verkaufswert

- Stornos

- Rabatte

- Anfangsbestand

- erwarteter Endbestand

- gezählter Endbestand

- Kassendifferenz

## 19.2 Zeiträume

Auswertungen müssen möglich sein für:

- aktuelle Sitzung

- Kalendertag

- frei wählbaren Zeitraum

- Veranstaltung

- Kassenprofil

- Bediener

## 19.3 Diagramme

Der Adminbereich soll moderne Diagramme anbieten:

- Umsatz nach Uhrzeit

- Umsatz nach Artikel

- Umsatz nach Kategorie

- Zahlungsmethoden

- Pfandentwicklung

- Vergleich mehrerer Veranstaltungstage

Die Diagramme dürfen die Kassenoberfläche nicht verlangsamen.

## 19.4 Filter

- Datum

- Uhrzeit

- Veranstaltung

- Artikel

- Kategorie

- Bediener

- Zahlungsmethode

- Vorgangstyp

- Stornostatus

- Pfandart

# 20. USB-Export

## 20.1 Formate

Das System muss Exporte unterstützen als:

- CSV

- Excel-XLSX

- Datenbankbackup

- optional PDF

- später DSFinV-K

- später TSE-Export

## 20.2 Exportumfang

Auswählbare Exporte:

- Tagesabschluss

- aktuelle Kassen-Sitzung

- gesamte Veranstaltung

- frei gewählter Zeitraum

- Artikelauswertung

- Einzelverkäufe

- Verkaufspositionen

- Pfandbewegungen

- Zahlungsmethoden

- Stornos

- Audit-Log

- vollständiges Backup

## 20.3 Excel-Datei

Eine Excel-Auswertung soll mindestens folgende Tabellenblätter enthalten:

- Übersicht

- Verkäufe

- Verkaufspositionen

- Artikel

- Kategorien

- Zahlungen

- Pfand

- Pfandrückgaben

- Stornos

- Kassenabschlüsse

## 20.4 CSV

CSV-Dateien müssen:

- UTF-8 verwenden,

- eine Kopfzeile enthalten,

- ein konfigurierbares Trennzeichen unterstützen,

- Datums- und Zahlenformate dokumentieren,

- stabile Spaltennamen besitzen.

Standardtrennzeichen für deutschsprachige Excel-Installationen soll das Semikolon sein.

## 20.5 USB-Ablauf

- USB-Stick wird erkannt.

- Oberfläche zeigt den Stick an.

- Administrator wählt den Export.

- Daten werden zunächst lokal erzeugt.

- Dateien werden geprüft.

- Dateien werden auf den Stick kopiert.

- Schreibvorgang wird vollständig abgeschlossen.

- Prüfsumme wird erzeugt.

- Oberfläche meldet erfolgreichen Export.

- Benutzer kann den Stick über „Sicher entfernen“ auswerfen.

## 20.6 Ordnerstruktur

Empfohlene Struktur:

Vereinskasse/

└── Vereinsname/

└── Veranstaltungsname/

└── Datum/

├── Tagesbericht.xlsx

├── Verkaeufe.csv

├── Verkaufspositionen.csv

├── Pfand.csv

├── Stornos.csv

├── Kassenabschluss.pdf

├── Datenbankbackup.sqlite

└── Exportinformationen.json

## 20.7 Exportprotokoll

Jeder Export muss protokolliert werden:

- Benutzer

- Zeitpunkt

- Exportumfang

- Zeitraum

- Dateinamen

- Zielmedium

- Ergebnis

- Prüfsummen

- Fehlermeldung

# 21. Backup und Wiederherstellung

## 21.1 Automatische Backups

Automatische Backups sollen erzeugt werden:

- beim Kassenabschluss

- täglich

- vor einer Softwareaktualisierung

- vor einer Datenbankmigration

- auf Wunsch manuell

## 21.2 Backupinhalt

- Datenbank

- Kassenprofile

- Druckvorlagen

- Logos

- Systemeinstellungen

- Versionsinformationen

- Prüfsummen

## 21.3 Wiederherstellung

Eine Wiederherstellung darf nur durch einen Servicetechniker oder Administrator erfolgen.

Vor der Wiederherstellung muss automatisch ein Backup des aktuellen Zustands erstellt werden.

## 21.4 Prüfung

Backups müssen automatisiert auf Lesbarkeit und Integrität geprüft werden.

Ein bloßes Kopieren ohne Prüfung gilt nicht als erfolgreiches Backup.

# 22. Benutzeroberfläche und Design

## 22.1 Designziel

Die Oberfläche soll:

- modern,

- übersichtlich,

- ruhig,

- touchoptimiert,

- schnell verständlich,

- konsistent

wirken.

Sie soll nicht wie eine klassische Tabellen- oder Verwaltungssoftware aussehen.

## 22.2 Layout

Empfohlene Verkaufsansicht:

┌───────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Veranstaltung | Bediener | Drucker ● | USB ● | 19:42    │

├─────────────────────────────────┬─────────────────────────┤

│ Kategorien                      │ Warenkorb               │

│ [Getränke] [Essen] [Kuchen]     │ 2 × Cola       5,00 €  │

│                                 │ 2 × Pfand      2,00 €  │

│ [Cola] [Wasser] [Bier]          │ 1 × Pommes     4,00 €  │

│ [Pommes] [Wurst] [Kuchen]       │                         │

│                                 │ Gesamt         11,00 € │

│                                 │ [Bar] [Karte]           │

│                                 │ [     BEZAHLEN      ]   │

└─────────────────────────────────┴─────────────────────────┘

## 22.3 Designsystem

Es soll ein zentrales Designsystem verwendet werden.

Enthalten:

- Farbpalette

- Abstände

- Schriftgrößen

- Buttonvarianten

- Statusfarben

- Dialoge

- Eingabefelder

- Karten

- Tabellen

- Benachrichtigungen

- Icons

## 22.4 Themes

- helles Theme

- optional dunkles Theme

- Vereinsfarbe als Akzentfarbe

- ausreichender Kontrast

## 22.5 Statusanzeigen

Status darf nicht ausschließlich durch Farbe dargestellt werden.

Beispiel:

- grüner Punkt und Text „Drucker bereit“

- roter Punkt und Text „Drucker nicht erreichbar“

- gelber Punkt und Text „Druckerstatus unbekannt“

# 23. Fehlerbehandlung

## 23.1 Grundsatz

Ein Hardwarefehler darf einen bereits gespeicherten Verkauf nicht löschen.

## 23.2 Druckerfehler

Bei Druckerfehler:

- Verkauf bleibt gespeichert,

- Druckauftrag bleibt erhalten,

- Fehler wird angezeigt,

- Nachdruck ist möglich,

- keine erneute Zahlung,

- keine erneute Schubladenöffnung.

## 23.3 Stromausfall

Nach einem Neustart muss das System:

- Datenbankintegrität prüfen,

- offene Transaktionen erkennen,

- unvollständige Druckaufträge anzeigen,

- zuletzt aktive Veranstaltung wiederherstellen,

- keinen Verkauf doppelt abschließen.

## 23.4 Voller Datenträger

Das System muss den freien Speicher überwachen.

Warnstufen:

- Hinweis

- Warnung

- kritisch

- Verkaufssperre, falls eine sichere Speicherung nicht mehr gewährleistet ist

## 23.5 USB-Fehler

Ein fehlgeschlagener Export darf nicht als erfolgreich angezeigt werden.

## 23.6 Backend nicht erreichbar

Das Frontend muss einen klaren Offline- beziehungsweise Systemfehlerbildschirm anzeigen und darf keine Verkäufe nur lokal im Browser vortäuschen.

# 24. Nichtfunktionale Anforderungen

## 24.1 Leistung

Unter normalen Bedingungen:

- Artikelansicht innerhalb von 2 Sekunden nach Systemstart verfügbar

- Artikelreaktion innerhalb von 200 Millisekunden

- Warenkorbberechnung innerhalb von 200 Millisekunden

- Abschlussbestätigung normalerweise innerhalb von 2 Sekunden, ohne Druckdauer

- Auswertung eines Veranstaltungstags innerhalb von 5 Sekunden

## 24.2 Datenmenge

Das System soll mindestens unterstützen:

- 1.000 Artikel

- 1.000.000 Verkaufspositionen

- 100 Benutzer

- 500 Veranstaltungen

- 10 Jahre Archivdaten

## 24.3 Verfügbarkeit

Ein Drucker- oder USB-Fehler darf die Datenbank nicht beschädigen.

## 24.4 Wartbarkeit

Die Software muss modular aufgebaut sein.

Mindestens getrennte Module:

- Authentifizierung

- Artikel

- Pfand

- Verkauf

- Zahlung

- Druck

- Kassenschublade

- Auswertung

- Export

- Backup

- Fiskalisierung

- Systemdiagnose

## 24.5 Aktualisierbarkeit

Softwareaktualisierungen müssen:

- versioniert sein,

- vorher ein Backup erzeugen,

- Datenbankmigrationen dokumentieren,

- bei Fehlern zurückrollbar sein,

- keine Kassendaten löschen.

## 24.6 Zeitzone

- Anzeige standardmäßig in Europe/Berlin

- interne Speicherung vorzugsweise mit eindeutiger Zeitzoneninformation

- Sommer- und Winterzeit müssen korrekt behandelt werden

- manuelle Zeitänderungen müssen protokolliert werden

# 25. Sicherheit

## 25.1 Zugriff

- Adminbereich PIN-geschützt

- Servicemenü zusätzlich geschützt

- keine Standardpasswörter im Produktivbetrieb

- keine Zugangsdaten im Quellcode

- sichere Speicherung von Geheimnissen

- automatische Sitzungssperre

## 25.2 Netzwerk

- Backend standardmäßig nur lokal erreichbar

- externer Zugriff nur nach bewusster Aktivierung

- verschlüsselte Verbindung bei Fernzugriff

- keine ungeschützte Datenbankfreigabe

- Firewallkonzept

## 25.3 Protokolle

Logdateien dürfen keine PINs oder unnötige personenbezogene Daten enthalten.

## 25.4 Datenschutz

Das Basissystem soll ohne Kundendaten funktionieren.

Es sollen standardmäßig keine Namen, Anschriften oder sonstigen personenbezogenen Kundendaten gespeichert werden.

# 26. Fiskalisierung und rechtliche Vorbereitung

Das System ist technisch als elektronisches Kassensystem mit Kassenfunktion zu konzipieren. Für einen produktiven Einsatz in Deutschland muss vor Inbetriebnahme geprüft werden, welche Anforderungen aus § 146a AO, KassenSichV, TSE, Belegausgabe und DSFinV-K für den jeweiligen Betreiber gelten.

CSV- und Excel-Exporte ersetzen keinen gesetzlich vorgeschriebenen DSFinV-K- oder TSE-Export.

Die Architektur muss deshalb eine austauschbare Fiskalisierungsschnittstelle vorsehen.

Mögliche Zustände:

- Fiskalisierung deaktiviert, nur Entwicklungsmodus

- Test-TSE

- lokale Hardware-TSE

- Netzwerk-TSE

- Cloud-TSE mit geeignetem Ausfallkonzept

Ein Verkauf muss später mit einer TSE-Transaktion verknüpft werden können.

Die KassenSichV verlangt bei betroffenen Systemen unter anderem eine vollständige und manipulationsgeschützte Aufzeichnung der Transaktionen. Auch gemietete oder kurzfristig überlassene Kassensysteme können Mitteilungspflichten für den tatsächlichen Nutzer beziehungsweise Entleiher auslösen. Die konkrete steuerliche Einordnung muss vor dem Produktivbetrieb fachlich geprüft werden.

Erforderliche vorbereitete Datenfelder:

- TSE-Seriennummer

- Kassensystem-Seriennummer

- Transaktionsnummer

- Signaturzähler

- Startzeit

- Endzeit

- Prüfwert

- TSE-Status

- TSE-Fehler

- Vorgangstyp

- DSFinV-K-Zuordnung

Eine produktive Freigabe darf erst erfolgen, wenn die rechtlichen Anforderungen geklärt und die erforderlichen Funktionen umgesetzt und geprüft wurden.

# 27. Zentrales Datenmodell

## 27.1 Kernobjekte

Mindestens folgende Entitäten werden benötigt:

- Kassenprofil

- Verein

- Veranstaltung

- Gerät

- Benutzer

- Rolle

- Kategorie

- Artikel

- Pfandart

- Artikel-Pfand-Zuordnung

- Zahlungsmethode

- Kassen-Sitzung

- Verkauf

- Verkaufsposition

- Zahlung

- Pfandrückgabe

- Storno

- Druckauftrag

- Druckvorlage

- Export

- Backup

- Audit-Log

- Systemeinstellung

- TSE-Transaktion

## 27.2 Verkauf

Felder mindestens:

- interne ID

- sichtbare Belegnummer

- eindeutige Transaktions-ID

- Veranstaltung

- Kassen-Sitzung

- Bediener

- Beginn

- Abschluss

- Status

- Zwischensumme

- Pfandsumme

- Rabatt

- Gesamtbetrag

- Zahlungsmethode

- gegebener Betrag

- Rückgeld

- Stornoverknüpfung

- TSE-Verknüpfung

- Erstellungszeitpunkt

- Datenversion

## 27.3 Verkaufsposition

Felder mindestens:

- ID

- Verkauf

- Artikelreferenz

- Artikelname als Momentaufnahme

- Artikelnummer als Momentaufnahme

- Kategorie als Momentaufnahme

- Menge

- Einzelpreis

- Gesamtpreis

- Steuersatz

- Positionstyp

- Pfandart

- automatisch erzeugt

- zugehörige Artikelposition

- Ticketmodus

- Anzahl zu druckender Tickets

- Stornostatus

## 27.4 Positionstypen

- Artikel

- Pfand

- Pfandrückgabe

- Rabatt

- Zuschlag

- Gutschein

- Rundung

- Storno

- sonstige Position

# 28. Schnittstellen

## 28.1 Frontend zu Backend

Die Kommunikation soll über eine klar dokumentierte lokale API erfolgen.

Anforderungen:

- serverseitige Validierung

- strukturierte Fehlermeldungen

- Authentifizierung

- Rollenprüfung

- Idempotenz bei Zahlungen

- API-Versionierung

- keine Geschäftslogik ausschließlich im Frontend

## 28.2 Druckerschnittstelle

Unterstützte Transportarten:

- Ethernet

- USB

- optional CUPS als Fallback

Bevorzugt:

- direkte ESC/POS-Kommunikation

- Ethernet über konfigurierbare IP-Adresse und Port

- USB über eindeutige Geräteidentifikation

## 28.3 USB-Schnittstelle

- automatische Erkennung

- Anzeige von Name und freiem Speicher

- sichere Einbindung

- nur definierte Exportpfade

- sicheres Entfernen

- Schutz vor Pfadmanipulation

## 28.4 Spätere externe Schnittstellen

Optional vorbereiten:

- Nextcloud

- Windmill

- zentrales Verwaltungsportal

- Cloudbackup

- Kartenterminal

- TSE-Anbieter

- Update-Server

# 29. Hardwaretests

Vor der produktiven Freigabe müssen folgende Tests mit dem tatsächlichen Drucker durchgeführt werden:

## 29.1 Druckertest

- USB-Verbindung

- Ethernet-Verbindung

- Textdruck

- Umlaute

- Eurozeichen

- Fett

- doppelte Breite

- doppelte Höhe

- Logo

- QR-Code

- mehrere aufeinanderfolgende Tickets

- mindestens 100 Schnitte im Testbetrieb

- Papier-Ende

- Abdeckung offen

- Drucker während Auftrag ausgeschaltet

- Neustart während Druckauftrag

## 29.2 Schneidetest

- Teilschnitt nach jedem Artikel

- Papiertransport vor Schnitt

- kein Abschneiden von Text

- Verhalten bei vielen kurzen Tickets

- Verhalten bei 20 oder mehr Artikeltickets

- Wiederaufnahme nach Schneidefehler

## 29.3 Kassenschubladentest

- Öffnung über vorgesehenen Anschluss

- korrekter Pin

- geeignete Pulsdauer

- genau eine Öffnung pro Verkauf

- keine Öffnung beim Nachdruck

- Öffnung bei Pfandrückgabe

- manuelle Öffnung mit Protokoll

- Verhalten bei ausgeschaltetem Drucker

# 30. Konkrete Abnahmeszenarien

## Szenario A: Einfacher Barverkauf

Artikel:

- 1 × Pommes, 4,00 Euro

- kein Pfand

- Ticketmodus pro Stück

Erwartung:

- Bediener tippt Pommes an.

- Warenkorb zeigt 4,00 Euro.

- Bediener wählt Barzahlung.

- Bediener tippt Bezahlen.

- Verkauf wird einmal gespeichert.

- Kassenschublade öffnet sich einmal.

- Ein Pommes-Ticket wird gedruckt.

- Nach dem Ticket wird geschnitten.

- Warenkorb wird geleert.

## Szenario B: Mehrere Artikel mit Pfand

Artikel:

- 2 × Cola zu je 2,50 Euro

- 1 × Flaschenpfand zu 1,00 Euro pro Cola

- 1 × Pommes zu 4,00 Euro

Erwartung:

- Artikelsumme: 9,00 Euro

- Pfandsumme: 2,00 Euro

- Gesamt: 11,00 Euro

Artikeltickets:

- Cola 1 von 2

- Schnitt

- Cola 2 von 2

- Schnitt

- Pommes 1 von 1

- Schnitt

Es werden keine separaten Pfandtickets erzeugt.

## Szenario C: Pfand deaktiviert

Dieselbe Bestellung wie Szenario B, Pfand global deaktiviert.

Erwartung:

- Artikelsumme: 9,00 Euro

- Pfandsumme: 0,00 Euro

- Gesamt: 9,00 Euro

Die Artikelkonfiguration bleibt unverändert.

## Szenario D: Pfandrückgabe

- 3 × Flaschenpfand zurück zu je 1,00 Euro

Erwartung:

- Rückgabebetrag: 3,00 Euro

- Vorgang wird als Pfandrückgabe gespeichert

- Kassenschublade öffnet sich

- Betrag wird in der Pfandbilanz abgezogen

- kein alter Verkauf wird verändert

## Szenario E: Drucker nicht erreichbar

- Warenkorb wird bezahlt.

- Verkauf wird erfolgreich gespeichert.

- Kassenschubladenöffnung schlägt gegebenenfalls fehl.

- Druckaufträge erhalten Status „fehlgeschlagen“.

- Bediener erhält Warnung.

- Nach Wiederherstellung kann der Verkauf nachgedruckt werden.

- Es entsteht kein zweiter Verkauf.

- Die Schublade öffnet sich beim Nachdruck nicht erneut.

## Szenario F: Doppeltippen

Der Bediener tippt mehrfach schnell auf „Bezahlen“.

Erwartung:

- genau ein Verkauf

- genau eine Zahlung

- genau eine Schubladenöffnung

- genau eine Ticketgruppe

## Szenario G: Preisänderung

- Cola wird für 2,50 Euro verkauft.

- Danach ändert ein Administrator den Preis auf 3,00 Euro.

- Der alte Verkauf zeigt weiterhin 2,50 Euro.

- Neue Verkäufe verwenden 3,00 Euro.

## Szenario H: USB-Export

- Administrator steckt einen USB-Stick ein.

- System erkennt den Stick.

- Administrator exportiert die Veranstaltung.

- Excel- und CSV-Dateien werden erzeugt.

- Dateien werden geprüft.

- Export wird protokolliert.

- USB-Stick kann sicher entfernt werden.

- Primärdaten bleiben auf der SSD erhalten.

# 31. Entwicklungsphasen

## Phase 1: Technischer Prototyp

- Raspberry Pi einrichten

- Kioskmodus

- lokales Frontend

- lokales Backend

- SQLite

- Drucker-Test

- Schneide-Test

- Kassenschubladen-Test

## Phase 2: Stammdaten

- Benutzer

- Rollen

- Profile

- Veranstaltungen

- Kategorien

- Artikel

- Pfandarten

- Zahlungsmethoden

## Phase 3: Verkauf

- Warenkorb

- Mengen

- Pfandautomatik

- Zahlungen

- Rückgeld

- Verkaufsabschluss

- Unveränderbarkeit

## Phase 4: Drucken

- Artikeltickets

- Schnitt nach jedem Ticket

- Kundenbeleg

- Druckwarteschlange

- Nachdruck

- Fehlerbehandlung

- Kassenschublade

## Phase 5: Pfandrückgabe und Storno

- Rückgabeansicht

- Pfandbilanz

- vollständiger Storno

- Teilstorno

- Stornotickets

## Phase 6: Kassenabschluss und Auswertungen

- Kassenöffnung

- Anfangsbestand

- Zählhilfe

- Abschluss

- Tagesauswertungen

- Diagramme

## Phase 7: Export und Backup

- CSV

- Excel

- USB

- automatische Backups

- Wiederherstellung

- Prüfsummen

## Phase 8: Stabilisierung

- Stromausfalltests

- Druckerausfall

- voller Speicher

- USB-Fehler

- Dauerbetrieb

- Mehrfachbetätigung

- Datenbankmigrationen

## Phase 9: Fiskalisierung

- TSE-Adapter

- TSE-Transaktionen

- DSFinV-K

- Belegpflichtfelder

- Export

- Dokumentation

- fachliche Abnahme

## Phase 10: Mietbetrieb

- Einrichtungsassistent

- Vereinsprofile

- Archivierung

- Rücksetzen für nächste Vermietung

- Supportansicht

- Systemdiagnose

- Dokumentation für Entleiher

# 32. Vorgaben für die implementierende KI

Die implementierende KI muss:

- dieses Lastenheft als verbindliche fachliche Grundlage verwenden,

- vor der Codeerzeugung eine technische Architektur und einen Umsetzungsplan erstellen,

- die Umsetzung in kleine, testbare Module aufteilen,

- Datenmodell und Migrationen vor der UI-Implementierung definieren,

- Geldbeträge niemals mit ungeeigneten Float-Berechnungen verarbeiten,

- abgeschlossene Verkäufe niemals überschreiben,

- Hardwarezugriffe hinter klaren Schnittstellen kapseln,

- Drucker, Kassenschublade und TSE durch austauschbare Adapter anbinden,

- automatische Tests für alle Geschäftsregeln erstellen,

- den Raspberry Pi als primäre Zielplattform behandeln,

- Offlinefähigkeit sicherstellen,

- keine Cloudabhängigkeit in den Kernverkauf einbauen,

- keine Zugangsdaten im Quellcode speichern,

- Fehlerfälle ausdrücklich implementieren,

- Datenbankmigrationen versionieren,

- eine verständliche Installations- und Betriebsdokumentation erstellen,

- keine MUSS-Anforderung ohne dokumentierte Freigabe entfernen.

Vor der Implementierung soll die KI mindestens folgende Dokumente erzeugen:

- Systemarchitektur

- Komponentenübersicht

- Datenbankmodell

- API-Spezifikation

- UI-Seitenstruktur

- Rechte- und Rollenkonzept

- Druckablauf

- Zustandsdiagramm eines Verkaufs

- Fehlerbehandlungskonzept

- Testplan

- Installationsplan für Raspberry Pi OS

- Backup- und Wiederherstellungskonzept

# 33. Nicht Bestandteil der ersten Version

Sofern nicht später ausdrücklich ergänzt:

- direkte Anbindung eines Kartenterminals

- Online-Shop

- Kundenkonten

- Rechnungsversand

- Lagerverwaltung mit Einkauf und Lieferanten

- Tischverwaltung für Gastronomie

- Reservierungen

- Personalzeiterfassung

- mehrere gleichzeitig schreibende Kassen

- zentrale Cloudpflicht

- automatische Bankbuchung

- Gutscheinsystem mit Onlineguthaben

Die Architektur darf spätere Erweiterungen nicht unnötig verhindern.

# 34. Definition of Done

Eine Funktion gilt nur als fertig, wenn:

- die fachliche Anforderung umgesetzt ist,

- die Benutzeroberfläche vollständig funktioniert,

- serverseitige Validierung vorhanden ist,

- Berechtigungen geprüft werden,

- Fehlerfälle behandelt werden,

- automatische Tests vorhanden sind,

- relevante Aktionen protokolliert werden,

- Dokumentation vorhanden ist,

- die Funktion auf dem Raspberry Pi getestet wurde,

- keine bestehenden Funktionen beschädigt wurden.

Das gesamte Kassensystem gilt erst als produktionsbereit, wenn:

- alle MUSS-Anforderungen erfüllt sind,

- Drucker und Kassenschublade mit der echten Hardware geprüft wurden,

- Stromausfall- und Wiederherstellungstests bestanden wurden,

- USB-Exporte erfolgreich geprüft wurden,

- Backups erfolgreich wiederhergestellt wurden,

- mindestens ein vollständiger Veranstaltungstest durchgeführt wurde,

- die fiskalischen Anforderungen für den vorgesehenen Einsatz abschließend geklärt wurden.